- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        金属制品生产、销售项目

建设单位（盖章）：江苏中昱铝业科技有限公司

编制日期：           2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	I

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	79

附表	80

附件：

附件1  备案证

附件2  委托书

附件3  环评合同

附件4  宿迁市环保领域信用承诺书

附件5  红线图

附件6  项目进园合同

附件7  营业执照

附件8  法人身份证

附件9 现场踏勘记录表

附件10 《关于对江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》苏环审[2015]131号

附件11 水性漆成分检测报告

附件12总量指标平衡方案

附图：

附图1  建设项目与宿迁市生态空间保护区域相对位置图

附图2  建设项目地理位置图

附图3  建设项目周边500m概况图

附图4  建设项目平面布置图

附图5  宿迁市环境管控单元图

附图6  项目所在地规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 金属制品生产、销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-321359-89-01-883227 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 赵康 | 联系方式 | 19305249999 |
| 建设地点 |  | 江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度48分37.579秒，34度7分46.766秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 66 结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 |  | ☑ 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑ 首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) |  | 沭阳经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 沭经开备〔2023〕149号 |
| 总投资 (万元) |  | 50000 | 环保投资(万元) | 186 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.372 | 施工工期（月） | 3 |
| 是否 开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 36053 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划 情况 |  | 1.规划名称：《沭阳经济技术开发区总体规划（2015-2030）》； 审批机关： 沭阳县人民政府； 审批文号：《沭阳县人民政府关于<沭阳经济技术开发区总体规划>的批复》（沭政复[2015]18 号）； 2.规划名称：《沭阳东部片区控制性详细规划》； 审批机关：沭阳县人民政府； 审批文号：《沭阳县人民政府关于<沭阳经济技术开发区沭阳东部片区控制性详细规划>的批复》（沭政复[2020]17号）。 3.规划名称：《沭阳经济技术开发区总体规划(2018-2035)》（暂未批复）。 |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 |  | 1.规划环境影响评价文件名称：《沭阳县工业园区环境影响报告书》； 审查机关：江苏省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于对沭阳县工业园区环境影响报告书的批复》苏环管[2006]81号； 2.规划环境影响评价文件名称：《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》； 审查机关：原江苏省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于对江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告的批复》苏环管[2008]17号； 3.规划环境影响评价文件名称：《江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：原江苏省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于对江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》苏环审[2015]131号； 4.规划环境影响评价文件名称：《沭阳经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》（正在进行，由江苏省环境科学研究院编制）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、选址规划符合性分析 根据《沭阳县工业园区环境影响报告书》、《江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及批复（苏环管[2006]81号、苏环审[2015]131号）江苏沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区，核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠、东至瑞声大道，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。本项目位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，位于已取得规划环评审查意见的开发区北区规划范围内。本项目规划用地为工业用地。因此，企业用地符合沭阳经济开发区土地利用规划要求。目前，项目周围区域以工业企业为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。 2、产业定位相符性分析 沭阳经济技术开发区产业定位为（沭阳经济技术开发区总体规划2018-2035）（产业定位参照现有规划产业定位）：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于金属结构制造项目，故符合园区产业定位。根据2015 年11 月江苏省环保厅批复意见《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131 号）中指出，南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目。本项目不属于园区明确禁止的高污染项目，本项目符合园区产业定位。 3、规划环境影响评价符合性分析 根据《沭阳县工业园区环境影响报告书》评价结论、技术评估意见、原宿迁市环保局与沭阳县环保局的初审意见，园区必须严格执行《关于明确苏北地区建设项目环境准入条件的通知》（苏环管【2005】262号），提高引进项目的门槛。对产品得率低、固废产生量大的化工项目，电镀、钢铁冶炼、化学制浆造纸、产生“三致”物质项目，有放射性污染项目以及国家经济政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目一律不得入区。所有入区项目必须进行环境影响评价，并严格执行“三同时”制度。引进符合产业定位、投资规模大、清洁生产水平高、污染轻的企业。不得引进大用水量、大排水量、高能耗或排放有毒废气污染物、环境风险大的项目。本项目行业类别为C3311金属结构制造项目，不属于产品得率低、固废产生量大的化工项目。本项目亦不属于电镀、钢铁冶炼、化学制浆造纸、产生“三致”物质项目，有放射性污染项目以及国家经济政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目一律不得入区。本项目参照现有规划环评要求，严格执行环境影响评价及“三同时”制度，不违反园区的规划环评。 4、规划环境影响跟踪评价报告书审核意见符合性分析 本项目与沭阳经济技术开发区跟踪评价意见相符性分析见表1-1（参照执行）。 表1-1 本项目与《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》相符性分析表 表1-1 项目与规划环评审查意见相符性分析表 序号; 江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见; 本项目情况; 相符性分析. 1; 严格园区环境准入门槛。严格按照原环评批复和最近环保要求进行园区后续开发，合理筛选入区项目，引进符合产业定位、投资规模大、清洁生产水平高、污染轻的企业。区内不符合产业定位或者环境管理要求的企业，保持现有规模、不得扩大生产规模。加快完成沂北区现有化工企业整改、关停工作。; 本项目为金属制品制造项目，属于其中以技术为主的低污染项目，不涉及冶炼工序，不属于铸造行业，不属于高污染项目，故符合园区产业定位要求。; 符合. 2; 优化开发区用地布局。按照沭阳县人民政府《沭阳经济开发区环境问题整改情况的汇报》，将沂北区纬一路南北两侧区域调整为循环经济产业园公共服务配套区，不再引进化工项目，新化工区域缩减至污水处理厂以东地块。按《报告书》提出方案建设完善空间防护隔离带，确保企业卫生防护距离内无居民等环境敏感目标。按照沭阳县政府承诺，在化工片区500m空间防护距离范围内敏感目标未完成搬迁前，不再审批新建化工项目，现有停产化工企业不得恢复生产。; 本项目为金属制品制造项目，不属于化工项目，位于《沭阳经济技术开发区总体规划(2018-2035)》范围内，厂区四周均为企业，根据现场调研，项目全厂设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内，无敏感目标。; 符合. 3; 加强园区污水集中处理，加快污水厂扩容改造，封堵所有企业自设的废水排口，推进南、北污水处理厂尾水改排新沂河北偏泓，保证中水会用率不低于25%，对沭阳县凌志水务有限公司整改，确保尾水稳定达标。; 项目厂区实行雨污分流，项目生产废水经隔油、混凝沉淀处理后和经化粪池处理后的生活废水一起排入凌志水务有限公司处理后外排。. 4; 全面使用清洁能源。区内现有的燃煤设施应立即拆除或改造使用清洁能源，新入区企业禁止建设燃煤供热设施，确需自建供热设施的，必须使用清洁能源。加快供热管网建设，在供热管网敷设到位前不新建有供热需求的项目。; 本项目不使用高污染燃料，不新建 燃煤供热设施，且生产设备使用能源主要为电能、天然气，属于清洁能源。; 符合. 5; 完善固体危废管理制度。加强区内企业的危险固体废物存储场地管理，规范危险废物跟踪登记管理，健全开发区固体危险废物统一管理体系，对固体危废收集、储运、利用和安全处置实行全过程监控。; 本项目危险废物交由资质单位处置，一般工业固废收集后外售或环卫清运；生活垃圾由环卫部门清运处置。企业承诺按照相关要求建立危废产生、贮存、转移、利用处理全过程监管体系，并纳入宿迁市危险废物管理、处置系统。; 符合. 6; 加强开发区环境综合治理。控制VOCs等污染物的排放，加强重金属污染防治，实施包括清淤在内的环境综合整治工程。; 项目不涉及重金属排放，生产过程中产生的NMHC经处理达标后排放。; 符合. 7; 推进生态工业园区创建工作。加强生态环境建设，落实原环评批复要求的绿化隔离带、沿河沿路林带等绿地系统建设方案，绿化率不低于30%，在开发区和沭阳城区之间、居住用地和工业用地之间设置足够宽度的空间防护距离。; 本项目位于园区内，周边无居民、学校等环境保护目标; 符合. 8; 开发区实行污染物排放总量控制。开发区污染物排放总量不得超出原环评报告提出的总量控制指标。加快实施污水处理厂尾水排入新沂河北偏泓工程。根据园区发展规划、产业结构优化调整、纳污水体环境容量等因素，科学论证相关行业发展规模及废水排放总量; 项目严格执行污染物排放总量控制; 符合. 9; 切实加强开发区环境管理。健全园区环境管理机构，严格环境管理制度。加强对区内企业各项污染防治措施的环境监管，对污染控制措施不到位的企业进行限期整治，确保企业达标排放。新建项目须严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，对未及时履行竣工环保验收的建设单位，应责令其限期办理竣工环保验收手续。定期对已检企业进行环境风险排查，监督及指导事故应急设施建设。完善并落实开发区日常环境监测和污染源监控计划。; 建设项目严格执行环境影响评价“三同时”制度，并将环境检测和污染源监控纳入日常管理。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的江苏省生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，本项目位于生态红线区南侧2.3km左右，详见表1-2。 表1-2 本项目与生态红线相符性分析 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 新沂河两岸河堤之间范围; /; 68.34; 68.34. 由表1-2可知，本项目选址不在江苏省生态空间管控区域管控范围内，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号） 中相关要求，详见附图1。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》的通知（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的江苏省国家级生态保护红线区域为淮沭河第一饮用水水源保护区，本项目位于生态红线区东侧11.2km左右，详见表1-3。 表1-3 本项目与生态红线相符性分析 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （平方公里）. 淮沭河第一饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500 米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; 10.14. 由表1-3可知，本项目选址不在江苏省国家级生态保护红线管控范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的通知（苏政发〔2018〕74号）中相关要求。 综上所述，项目建设与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》的通知（苏政发〔2018〕74号）相符。 （2）本项目与宿迁市《关于印发宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宿环发〔2020〕78号）相符性分析见表1-4。 根据宿迁市《关于印发宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宿环发〔2020〕78号），本项目所在地为江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，属于重点管控单元。经对照本项目建设符合生态环境分区管控要求。宿迁市环境管控单元图见附图6。 表1-4 本项目与宿迁市生态环境分区管控相符性分析 管控单元; 管控要求; 相符性分析; 判定结果. 新袁镇工业集聚区; 空间布局约束; 不得引进以下项目：（1）高能耗、高污染、高排放和采用落后技术、落后工艺、落后装备的项目；（2）化工、印染、印花、电镀、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革、电镀等重污染项目；（3）重金属项目；（4）有毒有机有害气体项目；（5）日排放废水50吨以上的项目。限制引入废旧资源再加工项目。; 本项目为金属结构制造项目，属于机械加工行业，对照园区禁止入区项目清单，不属于园区禁止引进类项目。; 符合. 污染物排放管控; 设置完善的污染治理设施及管理体系，从园区层面提高企业的清洁生产水平，实现污染综合治理和集中控制。; 本项目已按环保要求设置了完善的污染治理设施及管理体系，符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目将按要求落实环境风险防范措施，并针对可能发生的粉尘爆炸、物料泄漏、火灾等事故进行定期演练，防止和减轻事故危害。; 符合. 资源开发效率要求; 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。; 本项目采用静电喷涂工艺，可有效提高塑粉附着率，未附着的塑粉经收集后回用于生产，固化工序在密闭固化房进行，减少了有机废气的无组织排放。生产过程可实现连续化、自动化、密闭化的要求，达到国内清洁生产先进水平。; 符合. （3）环境质量底线 环境空气：根据《2022年宿迁市生态环境质量公报》，2022年，全市环境空气优良天数达280天，优良天数比例为76.7%；空气中PM10、PM2.5、NO指标浓度同比下降，浓度均值分别37μg/m3、61μg/m3、23μg/m3，同比分别下降2.6%、7.6%、8%；SO2指标浓度为6μg/m3，同比持平；O3、CO指标浓度同比上升，浓度分别为169μg/m3、1mg/m3，同比分别上升7.6%、11.1%；其中，O3作为首要污染物的超标天数为49天，占全年超标天数比例达57.6%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。故本项目所在地为不达标区。 根据《关于印发宿迁市2022年大气、水、土壤、危险废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2022〕11号），主体方向是聚焦夏季臭氧污染防治攻坚，突出加强VOCs全过程管控和治理，突出加强PM2.5控制。宿迁市主要从以下几个方面来控制大气污染：1、加强工业企业VOC治理，各乡镇、园区要督促涉VOC完成整治任务，编制整改方案。2、加强生物质锅炉整治，开展生物质锅炉排查，建立清单；加强生物质锅炉达标监管。3、加强机动车和移动机械尾气治理。4、加强施工扬尘治理，重点加强建筑工地、拆迁工地、道路、港口及码头扬尘防控，开展工程车辆污染专项整治。5、加大执法监管力度，加大企业贯标、生物质锅炉整治执法检查、加强污染源督查检查、加强劣质油品监管。6、深化重点行业污染治理，推进燃煤、燃气、生物质锅炉和工业炉窑的超低排放改造工作；推进木材加工和家具制造产业环保达标改造和产业转型升级，督促企业按照“一企一案”要求，实施环保达标改造；加大环保隐患排查力度，全面消除环保隐患。 地表水：根据《2022年宿迁市生态环境质量公报》可知，全市11个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例94.3%，无劣Ⅴ类水体。 噪声：项目所在区域昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准。 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据环境影响分析，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （4）资源利用上线 目前项目所在地尚未制定资源利用上线相关文件，本次评价从项目原辅料、能源利用及土地利用方面分析其相符性。本项目为金属结构制造项目，所用原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目水、电等能源来自市政管网供应，余量充足；项目用地为工业用地，符合当地土地利用规划要求。不会突破当地资源利用上线。 （5）环境准入负面清单 项目与环境准入负面清单相符性分析，见表1-5。 表1-5 环境准入负面清单 序号; 文件; 本项目情况; 符合性. 1; 沭阳经济技术开发区产业定位为（沭阳经济技术开发区总体规划2018-2035）（产业定位参照现有规划产业定位）：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业; 本项目为金属结构制造项目，属于机械加工行业，符合园区的产业定位。; 符合. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。; 符合. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》 《禁止用地项目目录（2012年本; 》 不属于限制、禁止用地项目。; 符合. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目。; 符合. 5; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 不属于禁止准入类项目。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 2、与《生态环境部关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 《生态环境部关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）中要求：（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 相符性分析：本项目使用低挥发性的水性漆和纯聚脂型粉末涂料，水性漆中VOCs含量符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中限值要求，从源头减少VOCs产生。本项目固化、喷漆、喷漆烘干废气经密闭空间负压收集后进入“水帘装置+过滤棉+RCO装置”进行处理，处理达标后通过15m高DA002排气筒高空排放。收集及处理效率均不低于90%，符合《生态环境部关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》文件要求。 3、与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办〔2014〕128号文）相符性分析 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办〔2014〕128号文）中要求：（一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 相符性分析： 本项目使用低挥发性的水性漆和纯聚脂型粉末涂料，水性漆中VOCs含量符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中限值要求，从源头减少VOCs产生。本项目固化、喷漆、喷漆烘干废气经密闭空间负压收集后进入“水帘装置+过滤棉+RCO装置”进行处理，处理达标后通过15m高DA002排气筒高空排放。收集及处理效率均不低于90%，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号文）的要求。 4、与《关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB 37822-2019）的通知》（宿污防指办[2019]55号）的相符性分析 表1-6 VOCs物料储存无组织排放控制要求 标准要求; 本项目情况; 相符性. 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目纯聚酯型粉末涂料采用密闭包装袋包装后，储存于密闭纸箱内，水性漆等物料储存于密闭的包装桶中。; 符合. 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目储存纯聚酯型粉末涂料的纸箱放置于喷涂车间，水性漆包装桶放置于原料仓库，项目拟对喷涂车间和原料仓库地面作防渗处理，储存纯聚酯型粉末涂料的包装袋和纸箱以及水性漆的包装桶在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合以下规定： 1）储罐控制要求 (1)储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 (2)储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。 c）采用气相平衡系统。 d）采取其他等效措施。 2)储罐运行维护要求 (1)浮顶罐 a）浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。浮顶边缘密封不应有破损。 b）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。 c）支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。 d）除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。 e）自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。 f）边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时应密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。 g）除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。 (2)固定顶罐 a）固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。 b）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。 c）定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。 (3)维护与记录 挥发性有机液体储罐若不符合5.2.3.1条或5.2.3.2条规定，应记录并在90d内修复或排空储罐停止使用。如延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。; 本项目不涉及储罐。; 符合. 4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求（利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态）。; 本项目纯聚酯型粉末涂料存放在喷涂车间，水性漆存放在原料仓库，喷涂车间和原料仓库为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出以及通风口外，门窗及其他开孔部位均保持关闭状态。; 符合. 表1-7 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 标准要求; 本项目情况; 相符性. 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目水性漆采用密闭包装桶进行物料转移。; 符合. 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目纯聚酯型粉末涂料采用密闭的包装袋进行物料转移。; 符合. 3、挥发性有机液体进行装载时，应符合以下规定： 1）装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 2）装载控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%； b）排放的废气连接至气相平衡系统。; 本项目不涉及挥发性有机液体装载。; 符合. 表1-8 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 标准要求; 本项目情况; 相符性. 1、涉VOCs物料的化工生产过程. 1）物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目喷漆、烘干、固化均在密闭车间内进行，密闭操作，不产生有机废气。纯聚酯型粉末涂料的投加在密闭车间内进行，产生的粉尘经集气罩收集后进入“滤筒除尘器+布袋除尘器”进行处理。; 符合. 2）化学反应 a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。; 本项目喷漆、烘干、固化均在密闭车间内进行; 符合. 3）分离精制 a）离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，离心、过滤废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b）干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 c）吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 d）分离精制后的VOCs母液应密闭收集，母液储槽（罐）产生的废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及分离精制工艺。; 符合. 4）真空系统 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及真空系统。; 符合. 5）配料加工和含VOCs产品的包装 VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目喷漆、烘干、固化均在密闭车间内进行，废气经“水帘装置+过滤棉+RCO”处理后高空排放; 符合. 2、含VOCs产品的使用过程. 1）VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f ）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等); 本项目喷漆、烘干、固化均在密闭车间内进行，废气经“水帘装置+过滤棉+RCO”处理后高空排放。; 符合. 2）有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目喷漆、烘干、固化均在密闭车间内进行，废气经“水帘装置+过滤棉+RCO”处理后高空排放; 符合. 3）其他要求 （1）企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 （2）通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 （3）载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 （4）工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; （1）本次评价要求企业按要求建立VOCs物料使用台账，台账保存期限不少于5年。 （2）本项目通风生产设备、操作工位、车间厂房等的设计均符合安全生产、职业卫生相关规定，并根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 （3）本项目不涉及设备清洗。 （4）废水性漆桶作为危废处理，按危险废物管理要求进行储存、转移和输送。; 符合. 表1-9 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 标准要求; 本项目情况; 相符性. 1、基本要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本次评价要求项目生产时废气收集处理系统在生产工艺设备之前运行，若废气收集处理系统发生故障时，生产设备立即停止运行，废气收集处理系统检修时，先停止运行生产设备。; 符合. 2、废气收集系统要求 1）企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2）废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3）废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照标准规定执行。; （1）本项目按生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 （2）本项目废气收集系统集气罩的设置符合GB/T 16758的规定，本次评价要求项目运营期距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速不低于0.3m/s。 （3）本项目废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。; 符合. 3、VOCs排放控制要求 1）VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。 2）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3）进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。; （1）本项目有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）和《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中相关限值要求。 （2）本项目有机废气采用“水帘装置+过滤棉+RCO”，处理效率为90%。; 符合. 4、排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气排气筒高度为15m。; 符合. 表1-10 企业厂区内及周边污染监控要求 标准要求; 本项目情况; 相符性. 1、企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 2、新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 3、对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732以及HJ 38、HJ 1012、HJ 1013的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。 4、对于设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散的VOCs排放，监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）。对于循环冷却水中总有机碳（TOC），测定方法按HJ 501的规定执行。 5、企业边界及周边VOCs监测按HJ/T 55的规定执行。; 1、本项目运营期将按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 2、根据《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》，单排放口VOCs排放设计小时废气排放量3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备。本项目排气筒VOCs排放设计小时废气排放量＜3万立方米，无需安装在线监测。 3、本项目不涉及挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放。 4、本项目不涉及敞开液面逸散的VOCs排放，设备与管线组件泄漏的VOCs排放监测采样和测定方法将按HJ 733的规定执行。 5、本项目厂界及周边VOCs监测将按HJ/T 55的规定执行。; 符合. 本项目与《关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB 37822-2019）的通知》（宿污防指办[2019]55号）相符。 5、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办[2020]11号）的相符性分析 表1-11 本项目与宿环办[2020]11号相符性分析 文件要求; 相符性分析; 是否 相符. 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目固化、喷漆、喷漆烘干工序产生的NMHC有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）中相关限值要求，NMHC无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中相关限值要求。; 符合. 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。; 本项目使用低VOCs含量的水性漆和纯聚酯型粉末涂料，水性漆中VOCs含量符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中限值要求，从源头控制VOCs产生量。; 符合. 除用于恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。; 本项目有机废气处理工艺采用“水帘装置+过滤棉+RCO”，活性炭按照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）文件要求制定更换管理制度，并做好台账。; 符合. 各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策。; 本项目新增NMHC总量向宿迁市沭阳生态环境局申请，在宿迁市沭阳县范围内平衡。; 符合. 本项目与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办[2020]11号）相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏中昱铝业科技有限公司成立于2023年7月，注册地位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，公司为抢抓市场机遇，促进企业发展，于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号新建“金属制品生产、销售项目”。该项目占地面积约36053平方米，总投资50000万元，项目已于2023年10月7日取得了沭阳经济技术开发区管理委员会下发的备案证（备案号：沭经开备〔2023〕149号）。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关规定，江苏中昱铝业科技有限公司应在项目建设前履行环评手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十、金属制品业 33”中的“结构性金属制品制造331 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目应编制环境影响报告表。为此，江苏中昱铝业科技有限公司委托江苏晓牧环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作，江苏晓牧环保科技有限公司在现场踏勘、资料收集、项目排污状况分析研究的基础上，根据环境影响评价技术导则等文件的要求，编制了本环境影响报告表，报请生态环境部门审批后，为建设项目的管理提供科学依据。 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。”本项目属于金属结构制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于“80结构性金属制品制造331”中“涉及通用工序中简化管理的”，属于简化管理。 2、建设内容及组成 （1）建设内容 项目名称：金属制品生产、销售项目； 总投资：50000万元； 工作时数：生产实行一班制，每班工作8小时，年工作300天； 职工人数：定员150人； 本项目位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，项目东侧为鸿丰包装，南侧江苏华力集团，西侧为空地，北侧为江苏金星型材有限公司。项目地理位置见附图2，周边500米概况见附图3。 （2）产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品方案 产品名称; 规格（mm）; 年设计产能; 年运行时间; 备注. 铝单板; 600*1200; 60万m2/年; 2400h; 其中喷涂水性漆的铝单板40万m2/a（折合重量约2400t/a）； 喷涂塑粉的铝单板20万m2/a（折合重量约1200t/a）. 铝蜂窝板; 600*1200; 20万m2/年; 其中喷涂水性漆的铝蜂窝板10万m2/（折合重量约600t/a）； 喷涂塑粉的铝蜂窝板10万m2/a（折合重量约600t/a）. 铝基板; 1000*2000; 2万吨/年; 其中4800t用来喷漆喷塑做铝单板和蜂窝基板，其他外售. 3、主体工程及公辅工程 本项目主体工程及公辅工程，见表2-2。 表2-2 本项目主体与公辅工程一览表 工程类别; 建设内容; 设计内容或规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积4500m2，利用现有厂房; 下料、折弯、打磨、焊接. 2#厂房; 建筑面积4500m2，利用现有厂房; 下料、折弯、打磨、焊接. 3#厂房; 建筑面积7500m2，利用现有厂房; 钣金、喷涂、喷塑、烘干. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积2250m2; 位于厂区北侧. 储运工程; 板材原料区; 建筑面积1000m2; 1#、2#厂房内. 危化品仓库; 建筑面积200m2; 3#厂房内西南侧. 公用工程; 给水; 4560t/a; 自来水管网. 排水; 雨污分流，总排水量3609.6t/a; 市政污水管网. 供电; 180万kWh/a; 市政供电管网. 供热; 热风炉; 园区天然气. 环保工程; 废气; 喷塑粉尘：经集气罩收集后进入“滤筒除尘器+布袋除尘器”进行处理，处理达标后通过15米高DA001排气筒高空排放; 全厂设置2根排气筒. 固化废气、喷漆废气、喷漆烘干废气、天然气燃烧废气：经密闭空间负压收集后进入“水帘装置+过滤棉+RCO装置”进行处理，处理达标后通过15米高DA002排气筒高空排放. 废水; 化粪池，处理能力10m3/d；污水站（隔油+混凝沉淀+SBR），处理能力8m3/d; 经污水站处理后的生产废水和经化粪池处理后的生活污水达接管标准后，排入沭阳凌志水务有限公司集中处理. 噪声; 隔声、减振、距离衰减等; 厂界达标排放. 一般固废仓库; 建筑面积约30m2; 2#厂房外北侧. 危废仓库; 建筑面积约30m2; 2#厂房外北侧. 4、建设项目原辅材料 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料用量一览表 原辅材料; 计量 单位; 消耗量; 最大贮存量; 包装方式; 运输方式. 铝板; 万吨/年; 2; 0.5; 散装; 汽车运输. 酸性脱脂剂; 吨/年; 36; 3; 桶装. 水性底漆; 吨/年; 68.1; 6; 桶装. 水性面漆; 吨/年; 102.1; 10; 桶装. 氩气; 瓶/年; 200; 10; 瓶装. 焊丝; 吨/年; 20; 2; 盒装. 塑粉; 吨/年; 172.5; 5; 袋装. 成品保护膜; 万平方米/年; 100; 1; 卷材. 液压油; 吨/年; 2.4; 0.5; 桶装. 机油; 吨/年; 2; 0.2; 桶装. 天然气; 万立方米/年; 40; /; 管道; 管道运输. 本项目原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4 原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质. - 1; 酸性脱脂剂; 酸性铝清洗剂，脱脂剂为无色至淡黄色透明液体，常温（25℃）下，与水1:20混合使用。非易燃易爆液体，呈弱酸性，无酸雾产生，因添加缓蚀剂，对金属几乎无腐蚀性。根据建设单位提供的前处理清洗剂检测报告（见附件9），其主要由水（39.95%）、硫酸（40%）、柠檬酸（20%）、表面活性剂（0.05%）组成。. - 2; 水性底漆; 底漆是工件的第一层漆，用于增加面漆的丰满度，提供抗碱性及防腐功能，同时能够保证面漆均匀吸收，使油漆系统发挥最佳效果。一般为透明无色至 微黄的液体，密度为1.3g/cm3, 能溶解于水，水性底漆的VOCs含量为77g/L， 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的相关限值要求，其主要成分为水性丙烯酸乳液(15~25%)、水(45~55%)、颜填料(10~15%)、分散剂(1~2%)、DMEA ( 1~2%)以及其他助剂5%，不挥发物含量47%，沸点100°C，饱和蒸气压3.8千帕。.. - 3; 水性面漆; 面漆的主要作用是装饰，同时也兼具一些防腐保护功能，一般为透明无色至微黄的液体，密度为1.3g/cm3，能溶解于水。其VOCs含量为77g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的相关限值要求，其主要成分为氟树脂（20~30%）、水（40~50%）、颜填料（10-15%）、分散剂（1~2%）、DMEA（1~2%）以及其他助剂5%，不挥发物含量47%，沸点100℃，饱和蒸气压3.8千帕. - 4; 塑粉; 其主要成分为环氧树脂，环氧树脂是一种高分子聚合物，指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物，由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂. 1、水性氟碳漆原料用量核算 根据建设单位提供资料，本项目铝单板及铝蜂窝板部分工件需喷漆，本项目拟采用的氟碳涂料水性底漆、水性面漆形态均为水剂状，购买回来后无需调配可直接使用，依据喷涂行业对油漆使用量的计算方法： 涂料用量=（干膜厚度*喷涂面积*涂料密度）/（固含量*附着率） 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（同济大学2007 版），空气喷涂方式涂覆效率为40%~70%。本项目喷涂的部件为规则的铝制品结构件，涂覆效率较高，本评价取65%（即约65%的涂料附着在工件上）。 表2-5 项目水性氟碳漆用量核算情况表 产品; 产量; 喷涂类型; 喷涂面积（万m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（t/m3）; 附着率（%）; 固份含量（%）; 涂料使用量（t）. 铝单板; 2400t/a; 底漆; 40; 30; 1.3; 65; 47; 51.1. 面漆; 40; 45; 47; 76.6. 铝蜂窝板; 600t/a; 底漆; 20; 20; 47; 17. 面漆; 20; 30; 47; 25.5. 2、塑粉涂料用量核算 根据建设单位提供资料，本项目幕墙铝板及建筑铝模板部分工件需喷涂塑粉，喷涂面积为30万m2，本项目拟采用的环氧树脂粉末涂料喷涂。 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（王世杰,朱童琪,宋洁，中国环境管理干部学院学报[第26卷第6期]，2016年12月）中相关资料，喷塑粉的平均附着率按照80%~90%，本次环评按照80%计算。 表2-6 项目粉末涂料用量核算情况表 产品; 产量; 喷涂类型; 喷涂面积（万m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（t/m3）; 附着率（%）; 固份含量（%）; 涂料使用量（t）. 铝单板; 1200t/a; 塑粉; 40; 100; 2.3; 80; 100; 115. 铝蜂窝板; 600t/a; 塑粉; 20; 100; 100; 57.5. 5、建设项目设备情况 本项目主要设备情况见表2-7。 表2-7 本项目主要设备一览表 - 序号; - 名称; - 单位; 数量; 使用工序. 1; 全自动数控转塔冲床; 台; 6; 机加工. 2; 智能 CNC 数控机床; 台; 6; 机加工. 3; 全自动光纤激光切割机; 台; 2; 机加工. 4; 智能四服折弯机; 台; 8; 机加工. 5; 氩弧焊机; 台; 8; 机加工. 6; 打磨机; 台; 8; 机加工. 7; 电加热炉; 台; 2; 前处理烘干. 8; 前处理; 预脱脂槽; 7.3*1.5*3m; 1; 除油. 9; 脱脂槽; 7.3*1.5*3m; 1. 10; 水洗槽; 7.3*1.5*3m; 3. 11; 全自动喷漆流水线; 喷漆房; 5*5*5; 3（2用一备）; 喷漆. 12; 流平室; 5*5*5; 3（2用一备）. 13; 烘干房; 5*5*5; 3（2用一备）. 14; 全自动喷涂流水线; 喷粉房; 6.25*2*3.7; 1; 喷粉. 15; 固化房; 6.25*2*3.7; 1. 16; 热风炉（天然气燃烧机）; 台; 1; 固化. 17; 矫正机; 台; 2; 机加工. 18; 张卷机; 台; 2; 机加工. 19; 移动剪; 台; 2; 机加工. 20; 收料平台; 套; 2; 机加工. 注：项目主要生产线为喷漆生产线、喷粉生产线。喷漆线为全自动喷漆生产线，底漆、面漆喷涂速率均为5m2/min，年工作时间为2400h，折合72万m2/a；项目底漆、面漆喷涂面积均为60 m2/a，设备产能与之匹配；项目喷粉采用全自动喷粉生产线，喷粉设备喷涂速率均为5m2/min，年工作时间为2400h，折合72万m2/a；项目塑粉喷涂面积为60m2/a，设备产能与之匹配。 6、建设项目水平衡分析 （1）生活用水 本项目职工定员为150人，年生产300天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业管理人员与工人生活用水可取30-50L/人·班，本次评价取50L/人·班，则年用水量约2250t/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量约1800t/a，统一排入化粪池处理。污水中污染物产生浓度分别为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L。 （2）脱脂剂配制用水 本项目脱脂剂使用前需加水稀释，脱脂剂与水配比为1:20，脱脂剂原液使用量为36t/a，则需要用水720m3/a，脱脂液循环使用。脱脂槽内脱脂液每两个月更换一次，脱脂槽容积为28m3，产生废水量约为脱脂槽容积的80%，本项目共计4个脱脂槽，则废水量为537.6m3/a。 （3）脱脂清洗废水（水洗1、水洗2、水洗3） 本项目工件脱脂后，需进行三道喷淋水洗工序，水洗槽梯级逆流，3#水洗槽补水，1#水洗槽溢流排放，溢流量约0.75m3/h，每天8h连续排放，项目共一条喷涂线，则脱脂清洗废水每日排水量约为4m3/d，年排水量约1200m3/a，排水量按用水量80%计算，则用水量为1500m3/a。 （4）水帘喷淋废水 本项目喷漆过程中产生的漆雾采用水帘喷淋净化，项目喷漆水帘房水池内的水循环使用，循环水池内的水每月更换，漆渣定期捞渣，循环水池有效容积为6m3，则年排水量为72m3/a，排水量按用水量80%计算，则用水量为90m3/a。 全厂水平衡如下图所示： 7、厂区平面布置 本项目选址位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，在满足工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目周边环境特点，按各种设施不同功能进行分区和组合。项目共三栋厂房。1#、2#厂房位于厂区南侧，均为机加工车间，3#厂房位于机加工车间北侧，为喷漆、喷涂车间，办公区域位于厂区西南侧。 厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全均满足企业需求及行业和主管部门的要求，本项目平面布置见附图4。 8、环保投资 项目环保投资总额预计186万元，占总投资的0.37%。具体见表2-8。 表2-8 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资; 处理效果; 建设计划. 废气; 有组织; 喷粉粉尘; 滤筒除尘+布袋除尘+15m高排空; 10万元; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1大气污染物排放限值; 与工程同步. 喷漆、喷漆烘干、固化; 密闭房负压收集+水帘装置+过滤棉+ RCO催化燃烧装置+15m高排空; 100万元. 天然气燃烧废气; 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB32/3728-2019）. 无组织; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘收集装置; 12万元; 执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中颗粒物. 废水; 生活污水; 化粪池; 2万元; 沭阳凌志水务有限公司接管标准. 生产废水; 隔油池+混凝沉淀+SBR; 50 万元. 噪声; 设备减震隔声垫; 5万元; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值. 固废; 一般固废暂存点30m2; 2万元; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定. 危险固废贮存场所30m2; 5万元; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定并需满足《生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的相关要求. 合计; 186万; －; －. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目施工期工艺流程及产污环节简述 本项目购买标准化厂房，项目施工期不需要进行土地的整理和厂房的建设，只涉及设备的安装和管网的铺设，因此，本环评仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 2、项目营运期工艺流程及产污环节简述 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）矫正、矫直 外购铝卷，利用张卷机、矫正机将铝板矫正、矫直，此工段会产生N1噪声。 （2）裁切 外购铝板，根据产品尺寸要求，利用剪板机、激光切割机对铝板进行切割下料，加工成所需规格。该工序会产生边角料及噪声。 （3）收料 将裁切好的铝板利用收料平台收料，部分用于铝单板、铝蜂窝板制造，部分外售 （4）冲切 使用冲床、机床等设备按图纸要求对已下料的铝材进行冲角、冲孔等加工，确保边角平整，无毛刺、错位。该工序会产生噪声。 （5）焊接 本项目采用氩弧焊焊接工艺，该工序会产生焊接烟尘、焊渣、噪声 （6）打磨 使用手动研磨机打磨焊接面上的焊瘤、焊渣，该工序会产生少量打磨粉尘、噪声。 （7）脱脂 人工将钣金加工后的半成品工件上挂至表面处理流水线，通过流水线将工件输送至脱脂区。本项目以铝清洗剂为脱脂剂，加水稀释后常温状态下采用喷淋方式对工件进行预脱脂及脱脂，喷淋泵压：0.15-0.2MPa；预脱脂喷淋时间为1-2min；脱脂喷淋时间为2-3min。脱脂剂的主要成分为硫酸及柠檬酸，与水配比为1:20，则槽液中硫酸和柠檬酸浓度分别为1.9%及0.9%，根据《环境统计手册》，当液体浓度低于百分之十时，一般认为硫酸、柠檬酸不挥发，因此本次评价不计算脱脂剂中硫酸、柠檬酸的酸雾挥发量。脱脂槽中的脱脂液在使用一段时间后，槽底会有沉淀物产生（槽渣），每两个月更换一次，更换产生的废水排 入生产废水处理站，废槽渣在危废仓库暂存，委托有资质单位处理。 （8）水洗 脱脂后进行水洗，在常温下对工件进行三级溢流水洗工序，清洗后的工件在水槽上方悬停数分钟沥水，待基本无水连续滴落后进入下个水洗工序。每次水洗时间为1-2min。该工序中水洗槽不断补充新鲜水，槽内清洗水逐级溢流至前道水洗工序，此工段产生清洗废水。 （9）烘干 工件经过沥水处理后，进入水分烘干烘道进行烘干，烘干时间10min，烘干温度70-120℃，该烘干工序主要用于去除工件表面残留的水分。本项目烘干采用电加热。 （10）表面喷涂 1）喷粉线 ①喷粉 根据客户产品需求，部分工件进行喷塑粉，项目设全自动封闭静电涂装生产线，工件通过自动化导轨进入喷粉房，在喷粉房内通过自动静电喷粉的方式完成喷粉工序。静电喷涂即利用高压静电原理，在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末。喷塑粉工序会产生一定量的粉尘。 ②固化 完成表面喷涂作业后的工件输送至烘道加热烘干固化，烘干固化时间8-10min，烘干温度160-180℃。该工序可使涂料固化在工件表面，形成涂层。本项目烘干固化通道采用天然气为燃料提供热量。该工序会产生一定量的废气。 2）喷漆线 根据客户产品需求，部分工件进行喷漆，项目全自动封闭喷漆生产线配备2套喷漆房和2套烘干房，分别用于喷涂底漆+烘干、喷涂面漆+烘干，工件通过自动化导轨进入喷漆房，由自动喷枪对工件表面进行水性漆的喷涂。 水帘喷淋系统用水采用内循环系统，通过循环水池循环利用，并定期清理水池中的漆渣。循环水池每月更换一次，产生的废水排入生产废水处理站，产生漆渣交由有资质的单位处理。 （11）喷漆、喷粉产品冷却后人工塑料薄膜覆膜包装，入库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，经现场踏勘，项目所在地不存在原有环境污染问题。 本项目购买江苏晟禾实业有限公司现有厂房作为生产用房，江苏晟禾实业有限公司投资8000万元，于沭阳县经济开发区永嘉路9号新建铝合金生产、销售项目，项目生产规模为年产6万吨铝合金。《江苏晟禾实业有限公司铝合金生产、销售项目环境影响评价报告》于2012年12月5日获得沭阳县环境保护局批复，批文号为沭环审[2012]296号；该项目于2016年3月22日获得沭阳县环境保护局《关于江苏晟禾实业有限公司年产6万吨铝合金项目竣工环境保护验收意见函》批文号为沭环建验[2016]6号。目前江苏晟禾实业有限公司已经完全搬离于沭阳县经济开发区永嘉路9号的项目所在地。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据《2022年宿迁市生态环境质量公报》，2022年，全市环境空气优良天数达280天，优良天数比例为76.7%；空气中PM10、PM2.5、NO指标浓度同比下降，浓度均值分别37μg/m3、61μg/m3、23μg/m3，同比分别下降2.6%、7.6%、8%；SO2指标浓度为6μg/m3，同比持平；O3、CO指标浓度同比上升，浓度分别为169μg/m3、1mg/m3，同比分别上升7.6%、11.1%；其中，O3作为首要污染物的超标天数为49天，占全年超标天数比例达57.6%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。故本项目所在地为不达标区。 根据《关于印发宿迁市2022年大气、水、土壤、危险废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2022〕11号），主体方向是聚焦夏季臭氧污染防治攻坚，突出加强VOCs全过程管控和治理，突出加强PM2.5控制。沭阳县主要从以下几个方面来控制大气污染：1、加强工业企业VOC治理，各乡镇、园区要督促涉VOC完成整治任务，编制整改方案。2、加强生物质锅炉整治，开展生物质锅炉排查，建立清单；加强生物质锅炉达标监管。3、加强机动车和移动机械尾气治理。4、加强施工扬尘治理，重点加强建筑工地、拆迁工地、道路、港口及码头扬尘防控，开展工程车辆污染专项整治。5、加大执法监管力度，加大企业贯标、生物质锅炉整治执法检查、加强污染源督查检查、加强劣质油品监管。6、深化重点行业污染治理，推进燃煤、燃气、生物质锅炉和工业炉窑的超低排放改造工作；推进木材加工和家具制造产业环保达标改造和产业转型升级，督促企业按照“一企一案”要求，实施环保达标改造；加大环保隐患排查力度，全面消除环保隐患。 采取上述措施后，沭阳县大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为NMHC、颗粒物，现状数据引用江苏泓威检测科技有限公司现有的监测数据，江苏泓威检测科技有限公司于2021年10月30日至2021年11月1日对项目东北侧环境空气监测点G1（3100m）进行了3天现状监测，监测时间在3年内，满足引用标准，监测结果见表3-1。 表3-1 其他污染物环境质量现状 单位：mg/m3 采样点; 项目; 小时浓. 范围(mg/m3); 超标率(%). G1; NMHC; 0.42-0.7; 0. NMHC能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的其他污染物空气质量浓度限值要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2021 年沭阳县生态环境质量报告书》，2021年沂南河水环境质量数据见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 监测断面; 采样时间; pH; DO; COD; 氨氮; 总磷; 石油类; 六价铬; LAS. 大六湖断面; 2021; 7.92; 7.02; 18; 1.28; 0.23; 0.02; 0.004; 0.05. IV标准值; 6-9; ≥3; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤0.05; ≤0.3. 数据引用合理性分析：本项目引用的沂南河水质检测数据在三年有效期内，且相关引用数据监测点位在本项目评价水体范围内，因此引用数据有效。 由表3-2可知，沂南河相关监测断面pH、COD、氨氮和总磷达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准要求，表明该区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目所在工业区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据《宿迁市2022年度环境质量公报》，项目所在地声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 4、生态环境质量现状 本项目选址不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，所以无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目设备不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A可知，项目属于金属制品加工制造，编制报告表，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A可知，项目为金属制品加工制造，属于III类中小型不敏感项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目可不开展地下水和土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 各环境要素调查范围及评价标准如下： 1.大气环境：大气环境调查范围为500米。经调查本项目厂界外500m范围内存在大气环境保护目标宝龙御景。 2.声环境：声环境调查范围为50米。经调查本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：地下水环境调查范围为厂界外500米。经调查本项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境：生态环境调查范围为厂界内。经核实本项目厂界内不涉及生态保护目标。 项目周边500m范围内大气环境保护目标详见表3-3。 表3-3 大气环境保护目标一览表 名称; UTM坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境保护目标; 663529.5141; 3714983.2680; 宝龙御景; 1000人; 二类区; 西北; 460. 其他环境保护目标详见表3-4。 表3-4 其他环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境质量标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 水环境; 地表水; 沂南河; N; 2400; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目不在沭阳县生态空间管控区域范围内. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染排放标准 本项目生产过程中产生的废气主要为焊接和喷塑、喷漆过程中产生的颗粒物；固化过程、喷漆、喷漆烘干产生的有机废气（用NMHC来表征）以及天然气燃烧过程中产生的燃烧废气（颗粒物、SO2和NOX）。本项目喷漆、喷塑和固化工序产生的颗粒物和NMHC有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1规定的大气污染物排放限值，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3规定的单位边界大气污染物排放监控浓度限值，天然气燃烧产生的SO2和NOX执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB32/3728-2019）。其他无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3规定的单位边界大气污染物排放监控浓度限值，详见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 工段; 指标; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3). 焊接、打磨; 颗粒物; /; /; /; 边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）. 喷塑; 颗粒物; 10; 0.4; 15; 0.5; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）、《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）. 喷漆; NMHC; 50; 2.0; 15; 4. 颗粒物; 10; 0.4; 15; 0.5. 固化; NMHC; 50; 2.0; 15; 4. 天然气燃烧; 颗粒物; 10; 0.4; 15; 0.5. SO2; 80; /; 0.4; 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB32/3728-2019）、《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）. NOX; 180; /; 0.12. 厂区内NMHC无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）中表2规定的厂区内VOCs无组织排放限值，具体见表3-6。 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物 名称; 特别排放限值; 限值意义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染排放标准 本项目在营运期间产生的水污染物主要为职工的生活污水、生产废水，经化粪池预处理和经污水站处理的生产废气达接管标准后，排入沭阳凌志水务有限公司集中处理。由污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，尾水排入沂南河，pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类、总铝执行沭阳凌志水务有限公司接管标准，具体见表3-7。 表3-7 沭阳凌志水务有限公司接管及排放标准表 单位：mg/L 污染物; pH（无量纲）; COD; SS; NH3-N; TP; TN; 石油类; 总铝. 接管标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35; ≤8; ≤45; ≤15; ≤3. 出水标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5; ≤15; ≤1; ≤3. 标准来源; 沭阳凌志水务有限公司接管标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 标准来源; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 4、固废 本项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中相关规定并需满足《生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 表3-9 本项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 环境排放量. 废气; 有组织; NMHC; 9.8; 8.82; -; 0.98. 颗粒物; 59.38; 58.784; -; 0.596. SO2; 0.16; 0; -; 0.16. NOX; 0.37; 0; -; 0.37. 无组织; NMHC; 0.51; 0; -; 0.51. 颗粒物; 3.359; 2.969; -; 0.39. SO2; 0.008; 0; -; 0.008. NOX; 0.0185; 0; -; 0.0185. 废水; 综合废水; 废水量(m3/a); 3609.6; 0; 3609.6; 3609.6. COD; 2.86; 1.874; 0.986; 0.18. SS; 1.91; 1.185; 0.725; 0.036. 氨氮; 0.045; 0; 0.045; 0.018. 总氮; 0.054; 0; 0.054; 0.027. 总磷; 0.0054; 0; 0.0054; 0.0018. 总铝; 0.01; 0.009; 0.001; 0.001. 石油类; 0.153; 0.1377; 0.0153; 0.0036. 固废; 危险废物; 71.074; 71.074; -; 0. 一般工业固废; 311.564; 311.564; -; 0. 总量控制要求： 1.废气 有组织：NMHC 0.98t/a、颗粒物0.596t/a、SO2 0.16t/a、NOX 0.37t/a。 本项目所需废气总量在宿迁市沭阳县范围内平衡。 2.废水 接管量：废水量3609.6m3/a，COD 0.986t/a、SS0.725t/a、氨氮 0.045t/a、总氮 0.054t/a、总磷0.0054t/a、总铝0.001t/a、石油类0.1377t/a。 排入环境量：废水量3609.6m3/a，COD 0.18t/a、SS 0.036t/a、氨氮 0.018t/a、总氮 0.027t/a、总磷0.0018t/a、总铝0.001t/a、石油类0.0036t/a。 本项目所需废水总量指标在沭阳凌志水务有限公司总量范围内平衡。 3.固废 本项目产生的所有固废均按环保要求进行处理或处置，故固废排放量为0。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目为新建项目，购买原江苏晟禾实业有限公司厂房，位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，经现场踏勘，项目所在地现状为空厂房，不存在原有环境污染问题，施工期只涉及设备安装。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1、大气污染物产生情况分析 1）有组织废气 本项目大气污染物主要是焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、喷漆废气、喷漆烘干废气、天然气燃烧废气（NOX、SO2、颗粒物）。 （1）喷塑粉尘 项目喷粉房采用静电喷涂，喷涂过程产生的多余粉末通过喷粉房配套的“滤筒+袋式除尘器”回收处理。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（王世杰,朱童琪,宋洁，中国环境管理干部学院学报[第26卷第6期]，2016年12月）中相关资料，喷塑粉的平均附着率按照80%~90%（本次按照80%计算），剩余20%的未附着粉末进入废气处理系统，本项目塑粉年用量为172.5t/a，即喷塑粉尘产生量为34.5t/a。 喷塑粉过程中会产生少量粉尘，由于喷粉作业在喷粉房内进行，在喷塑房上方设置微负压收集管道，收集率为95%，有组织颗粒物产生量为32.78t/a，有组织废气通过“滤筒+袋式除尘器”装置回收处置，效率以99%计，回收的粉末涂料回用于生产，未能回收的粉末通过15m高的排气筒DA001排放。 （2）喷漆、烘干废气 项目喷漆在封闭的喷漆室内进行，水性漆在喷涂过程中经过静电旋杯喷枪雾化成微粒，其中大部分水性漆附着在工件上形成涂膜，另一部分水性漆微粒和溶剂雾化后形成二相悬浮物即漆雾，逸散到喷漆室中。喷漆方向为水帘一侧，没有落在工件上的漆雾随着空气流动进入水帘上。经水帘吸收后的废气由引风机抽出，从而达到喷漆区内空气置换的效果。喷漆作业产生的污染物为颗粒物（漆雾）、NMHC。 本项目喷漆工序拟采用水性氟碳漆（密度1.3g/cm³），固含率47%，用量约为170.2t/a。其中底漆用量68.1t/a，面漆用量102.1t/a。根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（同济大学2007版），空气喷涂方式涂覆效率为40%~70%。项目喷涂的部件为规则的铝制品结构件，涂覆效率较高，本评价取65%。则未附着的35%水性漆中的固体分变为漆雾颗粒物，即底漆11.2t/a、面漆16.8t/a，颗粒物产生量为28t/a。 根据建设单位提供的水性漆检测报告，本项目拟采用的水性漆的挥发性有机化合物（VOC）含量为77g/L，喷涂、烘干工段NMHC产生量为10.1t/a。 （3）塑粉固化废气 项目工件静电喷粉后需进行加热烘干，烘干在烘道内进行，烘干温度为180℃-190℃。本项目使用塑粉中主要含有环氧树脂（不含溶剂成分)，环氧树脂的热分解温度在300℃以上，加热过程其不会发生分解，但塑粉中残留的少量单体受热会挥发出来，以NHMC计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中的33-37，431-434机械行业系数手册-喷塑后烘干工序，NHMC的排放系数为1.2kg/t-原料，本项目使用塑粉的量为172.5t/a，则烘干工序NHMC产生量约为0.21t/a。 本项目对固化、喷漆、喷漆烘干烘道全封闭抽风处理，有机废气收集效率可达95%以上，有组织颗粒物产生量为26.6t/a，有组织NMHC产生量为9.8t/a，则有组织废气废气由风机引入有机废气处理设施水帘装置+过滤棉吸附+RCO（吸附+脱附+催化氧化）进行净化处理，NMHC净化效率为90%，颗粒物净化效率为99%。 （4）天然气燃烧废气 本项目前处理烘干工序及表面喷涂的烘道均通过天然气低氮燃烧机（以天然气为燃料）供热。根据企业提供资料，天然气年用量约为40万Nm3。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C33⁓C37行业核算环节中的14涂装核算环节产排污系数表—天然气工业炉窑计算，颗粒物、SO2和NOx排放系数分别为2.86kg、4kg、9.35kg；经计算颗粒物、SO2、NOx分别为0.11t/a、0.16t/a、0.37t/a。 2）无组织废气 （1）焊接烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中产排污系数。氩气保护焊实芯焊丝废气颗粒物为9.19kg/t原料。 焊接过程中结构钢焊条用量为20t/a，则焊接烟尘产生量为0.184t/a。通过移动式焊接烟尘收集装置，收集效率为90%，处理效率以95%计，经处理后无组织排放。则无组织焊烟排放量为0.023t/a。 （2）打磨粉尘 本项目焊接后的工件需要采用打磨机进行人工打磨，打磨作业主要是清理焊缝处产生的焊瘤、焊渣等杂物，本项目焊接作业面少、打磨清理掉的焊瘤、焊渣少，且其比重相对较大，散落于打磨作业区，及时清理，对周边环境影响小。 （3）未被收集的喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧废气和喷漆、烘干废气 项目喷漆粉尘、喷粉粉尘未被收集部分废气，由于厂房工序密闭，颗粒物自然沉降，约有90%无组织颗粒物自然沉降，则喷塑工序粉尘无组织排放量为0.172t/a，则喷漆工序粉尘无组织排放量为0.14t/a；固化、喷漆、喷漆烘干工序NMHC无组织排放量为0.51t/a；天然气燃烧供热过程中颗粒物无组织排放量为0.0055t/a，二氧化硫无组织排放量为0.008t/a，氮氧化物无组织排放量为0.0185t/a。 综上，本项目有组织废气产排放情况见表4-1，无组织废气产排放情况见表4-2。 表4-1 本项目有组织废气产排情况汇总表 工序/生产线; 生产装置; 污染源; 污染物; 废气量m3/h; 污染物产生; 收集效率%; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 h. 核算方法; 产生 浓度mg/m3; 产生 速率kg/h; 产生量t/a; 治理工艺; 处理效率%; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量t/a. 喷塑; 喷粉室; DA001; 颗粒物; 15000; 产污系数法; 910; 13.65; 32.78; 95; 滤筒除尘器 + 布袋除尘器; 99; 9.1; 0.14; 0.33; 2400. 固化; 固化房; DA002; NMHC; 12000; 产污系数法; 7.3; 0.0875; 0.21; 95; 水帘吸附 + 过滤棉 + RCO; 90; 34; 0.41; 0.98; 2400. 天然气燃烧; 天然气燃烧机; 颗粒物; 3.8; 0.0458; 0.11; 99; 9.27; 0.11; 0.267. SO2; 5.56; 0.067; 0.16; /; 5.56; 0.07; 0.16. NOX; 25.3; 0.154; 0.37; /; 25.3; 0.15; 0.37. 喷漆; 喷漆、烘干; NMHC; 物料衡算; 350.7; 4.2; 10.1; 95. 颗粒物; 972.2; 11.67; 28. 表4-2 本项目无组织废气产生和排放情况 污染源位置; 产生工序; 污染物 名称; 污染物无组织产生量t/a; 处理措施; 排放量t/a; 面源面积; 面源 高度. 1#厂房; 焊接; 颗粒物; 0.184; 移动式焊烟净化器; 0.023; 4500m2; 8m. 3#厂房; 喷漆; 颗粒物; 1.4; 自然沉降; 0.14; 7500m2; 8m. 喷粉; 颗粒物; 1.72; 自然沉降; 0.172. 喷漆、固化、喷漆烘干; NMHC; 0.51; /; 0.51. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.055; /; 0.055. 二氧化硫; 0.008; /; 0.008. 氮氧化物; 0.0185; /; 0.0185. 表4-3大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 9.1; 0.14; 0.33. 2; DA002; NMHC; 34; 0.41; 0.98. 颗粒物; 9.27; 0.11; 0.267. SO2; 5.56; 0.07; 0.16. NOX; 25.3; 0.15; 0.37. 一般排放口合计; NMHC; 0.98. 颗粒物; 0.596. SO2; 0.16. NOX; 0.37. 有组织排放总计. 有组织排放总计; NMHC; 0.98. 颗粒物; 0.596. SO2; 0.16. NOX; 0.37. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 1#厂房; 焊接; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; 《江苏省大气污染物排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.023. 2; 3#厂房; 喷漆; 颗粒物; /; 0.5; 0.14. 3; 喷粉; 颗粒物; /; 0.5; 0.172. 4; 喷漆、固化、喷漆烘干; NMHC; /; 4.0; 0.51. 5; 天然气燃烧; 颗粒物; /; 《江苏省大气污染物排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.055. 6; 二氧化硫; /; 0.4; 0.008. 7; 氮氧化物; /; 0.12; 0.0185. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NMHC; 0.51. 颗粒物; 0.39. 二氧化硫; 0.008. 氮氧化物; 0.0185. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; NMHC; 1.49. 2; 颗粒物; 0.987. 3; 二氧化硫; 0.168. 4; 氮氧化物; 0.3885. 2、排放口基本信息 本项目新增2根排气筒，喷塑粉尘经“滤筒除尘器+布袋除尘器”处理后通过DA001排气筒高空排放，固化废气、喷漆、喷漆烘干废气经“水帘装置+过滤棉+RCO装置”处理后通过DA002排气筒高空排放。废气排放口基本参数详见表4-6。 表4-6 本项目有组织废气废气排放口及排放标准 污染源; 排放口基本情况; 排放标准. 内径 （m）; 温度（℃）; 高度 （m）; 类型; 地理坐标; 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）. 排气筒DA001; 0.8; 20; 15; 一般排放口; 118°48′37.579″ 34°7′46.766″; 颗粒物; 10. 排气筒DA002; 0.6; 80; 15; 一般排放口; 118°48′36.239″ 34°7′45.432″; NMHC; 50. 颗粒物; 10. SO2; 80. NOX; 180. 3、非正常工况废气排放量核算 根据项目污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理装置故障，导致自带的废气处理设备处理效率下降，类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以30min计，非正常排放量核算见表4-4。拟采取的防范措施如下： ①平时注意废气处理设施的维护，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放几率，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 表4-7 污染源非正常排放量核算表 编号; 非正常 排放源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 非正常排放浓度/(mg/m3); 单次持续 时间/h; 年发生 频次/次. 1; 排气筒DA001; 滤筒回收装置故障无去除效果，布袋除尘器故障去除效率降至50%; 颗粒物; 6.825; 455; 0.5; ≤1. 2; 排气筒DA002; RCO装置发生故障，废气去除效率降至50%，过滤棉失效; NMHC; 2.05; 170; 0.5; ≤1. 颗粒物; 463.5; 5.5. SO2; 5.56; 0.07. NOX; 25.3; 0.15. 4、废气污染防治措施可行性及环境影响分析 本项目生产过程中喷塑粉尘经集气罩收集后进入“滤筒除尘器+布袋除尘器”进行处理，处理达标后通过15米高DA001排气筒高空排放；喷漆、烘干、固化废气和天然气燃烧废气经密闭空间负压收集后进入“水帘装置+过滤棉+RCO装置”进行处理，处理达标后通过15米高DA002排气筒高空排放；焊接烟尘经“移动式焊烟净化器”处理后在生产车间无组织排放。 （1）布袋除尘器除尘原理：布袋除尘器装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5%以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。布袋式除尘器是除尘效率较高的一种除尘设备，在试验性装置中除尘效率可达到95-99.5%，本次取除尘效率为99%。 （2）“水帘吸附+过滤棉+RCO”处理装置简介 ①过滤装置 由于废气中可能含有粉尘物质等杂质，为了避免影响活性炭吸附、脱附效率，因此在活性炭前端设置水帘装置+过滤棉过滤。过滤棉属于模块化设计方便组合、安装拆卸，使设备具有良好的实施性。 ②活性炭吸附装置 活性炭吸附床内活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机废气，是整个装置第一个主循环主要部件及工序，活性炭砖砌式装填。废气进入箱体由装填的活性炭吸附净化，降低活性炭流速提高净化效率。本项目活性炭吸附床采用蜂窝状活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，碘值大于800mg/g，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，预计每年更换一次。活性炭每次填充量为20m3，活性炭密度为500kg/m3，则活性炭更换量为10t/a。 ③活性炭脱附装置 脱附是吸附的逆过程。是使已被吸附的组分达到饱和的吸附剂中析出，吸附剂得以再生的操作过程。即被吸附于界面的物质在一定条件下，离逸界面重新进入体相的过程，也称解吸。一般来说，不利于吸附进行的条件常对脱附有利，如加热、减压等。本项目采用升温脱附，物质的吸附量是随温度的升高而减小的，将吸附剂的温度升高，可以使已被吸附的组分脱附下来，这种方法也称为变温脱附。 ④CO催化燃烧床 该装置是将有机废气最终分解氧化的核心设备，是脱附解析活性炭中有机物时所用到的热能提供源。解析出浓缩的有机废气经催化燃烧内置加热装置加热，再通过催化剂的作用分解成水和二氧化碳，同时释放能量，由热交换装置置换能量，用于维护设备自燃的能源。 图4-1 RCO催化燃烧工作示意图 （3）废气处理工艺可行性分析 项目采用RCO废气处理装置，根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）中6.1.2章节，催化燃烧净化效率不低于97%。本项目处理效率以90%计，废气处理设施可行。 5、自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）中内容，确定项目废气监测方案如表4-8所示，监测点位的布设应同步满足规范要求。 表4-8 项目废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）. 排气筒DA002; NMHC; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）. 颗粒物; 1次/半年. SO2; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB32/3728-2019）. NOX; 1次/半年. 厂界（排放源上风向设置1个点，下风向设3个点）; 颗粒物、NMHC、SO2、NOX; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）. 厂区内（车间外设1个点）; NMHC; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）. 注：a按照HJ 1077规定监测方法实施监测。 二、运营期水环境影响和保护措施 1、水污染物产生情况分析 项目排放的废水主要为员工生活污水和生产废水，详见建设项目水平衡分析。 （1）生产废水 a.脱脂槽废水 本项目脱脂槽内脱脂液每两个月更换一次，脱脂槽容积为28m3，产生废水量约为脱脂槽容积的80%，本项目共计4个脱脂槽，则年排放废水量为537.6m3。脱脂槽废水主要污染物的排放浓度为COD≤3000mg/L，SS≤2000mg/L，石油类≤150mg/L，总铝≤15mg/L，pH：4-5。 b.清洗废水 本项目工件脱脂后，需进行三道喷淋水洗工序，水洗槽三级逆流补水，水洗槽1溢流排放，溢流量为0.75m3/h，每天8h连续排放，项目清洗废水产生量约为1200m3/a。清洗废水主要污染物的排放浓度为COD≤350mg/L，SS≤150mg/L，石油类≤60mg/L，总铝≤1.5mg/L，pH：5-6。 c.水帘喷淋废水 本项目喷漆过程中产生的漆雾采用水帘喷淋净化，项目喷漆水帘房水池内的水循环使用，循环水池有效容积为6m3，每月更换一次，则年排水量为72m3/a。水帘喷淋废水主要污染物的排放浓度为COD≤2800mg/L，SS≤1000mg/L。 生产废水产排情况见表4-9。 表4-9 项目生产废水产排情况表 产污环节; 产生量（t/a）; 水质（mg/L）. pH; COD; SS; 总铝; 石油类. 脱脂槽废水; 537.6; 4-5; 3000; 2000; 15; 150. 清洗废水; 1200; 5-6; 350; 150; 1.5; 60. 水帘废水; 72; 5-6; 2800; 1000; /; /. 合计; 1809.6; 5-6; 1232; 807; 5.5; 84. （2）项目员工生活污水产生量为1800t/a，污水中污染物产生浓度分别为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TN 30mg/L、TP 3mg/L。 项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-10。本项目生活污水经化粪池预处理达接管标准后，排入沭阳凌志水务有限公司集中处理，废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-11，废水间接排放口基本情况见表，4-12。 表4-10 本项目全厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 年排 放时间 （h）. 核算方法; 产生 废水量t/a; 产生 浓度mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率 %; 是否 为可行技术; 核算方法; 排放废水量t/a; 排放 浓度mg/L; 排放量 t/a. 职工生活; /; 生活污水; COD; 类比法; 1800; 350; 0.63; 化粪池; 16.6; 是; 类比法; 1800; 300; 0.54; 2400. SS; 250; 0.45; 20; 200; 0.36. NH3-N; 25; 0.045; 0; 25; 0.045. TN; 30; 0.054; 0; 30; 0.054. TP; 3; 0.0054; 0; 3; 0.0054. 生产废水; /; 生产废水; COD; 类比法; 1809.6; 1232; 2.23; 污水站; 80; 是; 类比法; 1809.6; 246; 0.446; 2400. SS; 807; 1.46; 75; 202; 0.365. 总铝; 5.5; 0.01; 90; 0.55; 0.001. 石油类; 84; 0.153; 90; 8.4; 0.0153. 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 间接排放; 沭阳凌志水务有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; TW001; 化粪池; 沉淀、厌氧; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; pH、COD、SS、总铝、石油类; TW002; 污水站; 隔油+混凝沉淀+SBR. 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 118°48′20.881″; 33°7′46.043″; 3609.6; 沭阳凌志水务有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 工作日; 沭阳凌志水务有限公司; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TN; 15. TP; 0.5. 总铝; 3. 石油类; 1. 2、水污染防治措施及其可行性分析 （1）生活污水 本项目按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水管网。生活污水经化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。废水中固化物（粪便等垃圾）在池底停留水解，防止管道堵塞，上层水化物则通过管道流走。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除部分悬浮物，污泥定期清掏外运。项目生活污水经化粪池处理后，可对悬浮物有较大的削减作用，对COD等也有一定的去除效果。生活污水采用化粪池处理，是常规成熟稳定的工艺，处理后达到沭阳凌志水务有限公司接管标准，在技术上是完全可行的。 （2）生产废水 本项目水洗废水中石油类浓度较高且偏酸性，因此需先经pH调节+隔油池预处理后送厂区污水处理站深度处理。 1）隔油池 隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平 方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 2）中和调节池 废水进入中和调节池进行水质水量调节，保证后续生物处理装置的稳定运行。 3）混凝沉淀池 混凝过程是通过向水中投加一些药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。 废水由提升泵提升至混凝沉淀池，加入适量Ca(OH)2、絮凝剂PAC、助凝剂PAM，形成大的矾花，经过沉淀池去除SS。 4）SBR好氧深度处理工艺 本项目生产工艺废水水量较小，废水间歇排放，废水中COD浓度相对较低，使用一般的好氧生物处理，即可满足出水水质达标排放的需要。根据本项目工艺特点、生产工艺废水的特性以及厂区占地，本次评价推荐使用SBR工艺作为本项目生产废水的深度处理方法。SBR工艺为序批式活性污泥法处理工艺，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，其工艺成熟可靠，运行稳定，集进水、曝气、沉淀、滗水于一体，不用设二沉池，无污泥回流，出水水质较好。SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。对废水中有机物及悬浮物等有较高的去除效率。SBR处理工艺流程简图见图4-1，项目生产工艺废水处理流程见图4-2。 图4-1 SBR工艺处理流程简图 图4-2 废水处理工艺流程简图 5）达标排放可行性分析 混凝沉淀+SBR深度处理工艺对厂区废水处理效率见表4-13。 表4-13 混凝沉淀及SBR工艺对污染物去除效率一览表 废水类型; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 排放浓度（mg/L）; 处理效率（%）. 综合废水 1809.6t/a; COD; 1232; 246; 80. SS; 807; 202; 75. 总铝; 5.5; 0.55; 90. 石油类; 84; 8.4; 90. 由上表可知，本项目废水经混凝沉淀+SBR工艺深度处理后污染物排放浓度低于木业园区污水处理厂接管限值。 依托污水处理厂可行性分析 （1）沭阳凌志水务有限公司简介 沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万m3的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万m3的污水处理工程。沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A 2 /O一体化氧化沟+深度处理”工艺，收水范围为沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道（其中包含的西至义乌路、东至205国道、北到沂南小河、南到迎宾大道的部分为一期工程服务范围，不包含在二期工程内）和七雄街道、章集街道的生活污水。根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》及环评批复，目前沭阳县沭阳凌志水务有限公司西至台州路、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污水收集管网已全部铺设到位，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。本项目在沭阳凌志水务有限公司污水处理厂的服务范围内。 沭阳凌志水务有限公司处理工艺见图4-3。 图4-3 沭阳凌志水务有限公司污水处理工艺流程图 （2）水质 根据前文分析，本项目废水水质较简单，废水的可生化性较好。本项目产生的废水经预处理后，能满足沭阳凌志水务有限公司接管标准。 （3）污水管网铺设 本项目位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，沭阳凌志水务有限公司的污水管网已铺设至此地，项目所在地属于污水处理厂收水范围之内。 （4）水量 沭阳凌志水务有限公司一期规模为日处理3万m3的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万m3，尾水达到一级A标准后排入沂南河。排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，部分一类污染物执行表2标准。本项目接管废水量为3609.6m3/a，约12m3/d，约占沭阳凌志水务有限公司处理能力的0.015%，在其处理能力之内。因此，沭阳凌志水务有限公司有足够容量处理本项目产生的废水。 综上，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司集中处理是可行的。 3、排污口规范化设置 项目污水排口需根据原江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，原则上项目只能设置一个雨水排口和一个污水排口，同时应在排放口设置明显规范化环保标识牌。 4、自行监测计划： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废水监测计划见表4-14。 表4-14 项目废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、总铝、石油类; 1次/年; 沭阳凌志水务有限公司接管标准. |

|  | 三、运营期声环境影响和保护措施 1、噪声源强分析 本项目生产线设备噪声源强参数见表4-15和4-16。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 下料区; 全自动数控转塔冲床（6台）; /; 75; 合理布局、厂房隔声、设备减振; 108; 65; 1.5; 东2; 68.98; 生产时段; 25; 43.98; 1. 全自动光纤激光切割机（2台）; /; 75; 108; 50; 1.5; 东2; 71.99; 46.99; 1. 智能 CNC 数控机床（6台）; /; 75; 108; 30; 1.5; 东2; 68.98; 43.98; 1. 折弯区; 智能四服折弯机（8台）; /; 70; 108; 15; 1.5; 东2; 68.75; 43.75; 1. 打磨区; 打磨机（8台）; /; 70; 80; 54; 1.5; 北16; 56.71; 31.71; 1. 焊接区; 氩弧焊机（8台）; /; 65; 80; 30; 1.5; 南30; 42.45; 17.45; 1. 喷塑区; 静电喷塑流水线; /; 70; 60; 50; 1.5; 北20; 43.98; 18.98; 1. 天然气燃烧机; /; 75; 60; 20; 1.5; 南20; 48.98; 23.98; 1. 喷漆区; 喷漆流水线（2条）; /; 70; 24; 8; 1.5; 南8; 51.94; 26.94; 1. 注：空间相对位置以2#厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 空压机 （3台）; /; 60; 70; 1.5; 85; 消声、隔声、减振; 生产 时段. 2; 风机（DA001）; 设计风量15000m3/h; 50; 50; 2; 90. 3; 风机（DA002）; 设计风量12000m3/h; 50; 20; 2; 90. 注：空间相对位置以2#厂房西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2、噪声环境影响分析 本项目设备噪声源强在65-90dB(A)之间，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，并考虑多声源叠加。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 预测中应用的主要计算公式有： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场， 则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： （1） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （2） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心式，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R＝Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带声压级： （3） 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4） 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （5） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则新建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （6） 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ③预测点预测值计算 （7） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）4.3.3：根据GB 12348，工业企业厂界噪声评价量为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln），夜间频发、偶发噪声的评价量为最大A声级（LAmax）。本项目夜间不生产，项目厂界噪声贡献值见表4-17。 4-17 厂界噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 地点; 本项目贡献值; 标准值. 昼间; 昼间. 东厂界; 48.92; 65. 南厂界; 46.34; 65. 西厂界; 40.26; 65. 北厂界; 52.36; 65. 从表4-17可以看出：本项目各厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，项目的建设对厂界声环境质量影响较小。 3、噪声防治措施及厂界达标分析 项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的噪声，其噪声源强约65-90dB(A)，固定设备采用的降噪措施为设置隔声、减振措施等。项目通过设备安装时采用减振、隔声措施加以治理，可确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。为降低噪声，改善环境质量，建设单位拟采取设置隔声罩、减震垫、建筑隔声等防治措施。在采取上述防治措施的基础上，建设单位还应采取以下措施： （1）加强厂区绿化，在主厂房和厂区周围种植绿化隔离带，可有效地起到一定的隔声和降噪的作用。 （2）在设备选型上，选择低噪声设备。将设备全部安装于室内，并对基础进行减振处理。 通过选用低噪声设备并采用隔声及减震措施，同时设置绿化带等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。因而本项目建设对周围声环境影响较小。 4、自行监测计划 监测点布设：建设项目四周边界； 监测项目：等效连续A声级，监测频次见表4-18。 表4-18 项目噪声监测方案 种类; 监测项目; 点位布设; 监测频次; 执行标准. 噪声; 等效连续A声级; 建设项目四周边界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

|  | 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1、建设项目固体废弃物产生及处理情况 项目营运期产生的固废主要为金属边角料、焊渣、焊尘、废过滤棉及烟尘、沾染危废的包装材料、废活性炭、废催化剂、废液压油、废活性炭和生活垃圾等。滤筒除尘器和布袋除尘器收集的塑粉回用于生产，不作为固废处置。 （1）边角料 本项目在生产过程中产生一定量的边角料。根据建设项目提供，废边角料的产生量约为原料用量的1.5%，本项目使用铝板20000t/a，则边角料产生量约为300t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），该不合格品不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性，也不会对环境或人体健康造成有害影响，不在危险废物名录内，不属于危险废物，为一般固废，收集后外售回收单位。 （2）尘渣 焊接除尘器收集的粉尘约为0.164t/a，车间清扫焊渣及打磨粉尘产生量约为1.5t/a，共计1.664t/a。收集后外售回收单位。 （3）喷塑粉尘 项目喷粉房“滤筒+袋式除尘器”回收装置回收塑粉32.45t/a，全部回用于生产。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员150人，职工生活垃圾按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为22.5t/a，生活垃圾经垃圾箱（桶）收集后，交由环卫部门定期清运处理。 （5）废矿物油 本项目设备检修维护会产生少量废矿物油，产生废矿物油约2t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废矿物油属危险废物，废物代码为900-249-08，由企业收集后暂存危废库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （6）废水性漆桶 根据建设单位提供资料，项目水性漆使用量约为170.2t/a，包装规格为50kg/桶，废漆桶数目为3404个，每个空桶重约2公斤，则废漆桶年产生量约6.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《危险废物鉴别标准》，废水性漆桶属于危险废物（HW49 900-041-49），由企业收集后暂存危废库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （7）水性漆渣 本项目水帘喷漆房截留漆渣约26.334t/a，经沉淀后含水漆渣含水率为40%左右，则最终漆渣产生量约为43.89t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《危险废物鉴别标准》，水性漆渣属于危险废物（HW12 900-299-12），由企业收集后暂存危废库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （8）废过滤棉 本项目水帘喷淋除漆雾后气体依然含有较多的颗粒物及水分，为保证后续活性炭吸附设备的正常运行，在活性炭吸附箱前设置干式过滤器，利用初、中效过滤棉过滤漆雾。项目3个月更换一次滤棉，每次更换的废滤棉约0.05t/a，则废滤棉产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《危险废物鉴别标准》，废滤棉属于危险废物（HW49 900-041-49），由企业收集后暂存危废库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 （9）废催化剂 项目RCO（吸附+脱附+催化氧化）的催化氧化部分以铂、钯为主的贵金属作为催化剂。催化剂长时间使用会中毒失活，需要更换，年更换量为0.05/a。根据《国家危险废物名录》，废催化剂属于危险废物（HW50 900-049-50），由企业收集后暂存危废库，并交由有资质单位处理。 （10）废活性炭 本项目有机废气处理工艺为RCO催化燃烧装置，在处理过程中需要活性炭对有机废气进行吸附脱附，设备运行过程中需要定期进行更换活性炭。本项目活性炭吸附装置活性炭装填量为10t，活性炭的更换周期为1年，产生量约为10t/a。因活性炭中沾染了有机废气，根据《国家危险废物名录（2021）》中规定，废活性炭属于“HW49其他废物”中的“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（900-039-49）”，属于危险废物，统一收集后暂存危废暂存间，委托有危废处置资质单位定期处理。 （11）废槽渣 废槽渣主要由清理预脱脂槽、脱脂槽产生，根据建设单位提供资料，废槽渣年产生量约为8t/a，废槽渣属于表面处理废物，企业将其统一桶装收集。根据《国家危险废物名录》，表面处理废物属于HW17类（废物代码：336-064-17）危险废物，由企业收集在桶内于危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。 （12）隔油池浮油 隔油池浮油主要来源于项目污水处理站隔油池，根据建设单位提供资料，隔油池浮油年产生量约为0.134t/a，隔油池浮油属于危险废物，企业将其统一桶装收集。根据《国家危险废物名录》，隔油池浮油属于HW08类（废物代码：900-210-08）危险废物，由企业收集在桶内于危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理。 （13）污水处理污泥 项目生产废水经污水处理后会产生一定量的污泥，参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（公告 2021 第24号），城镇生活污水与工业废水集中处理设施主要水污染物去除量核算方式如下： Qwxjt=Qwd×（Cwdj-Cwpj）×10-2 式中：Qwxjt—单个集中式污水处理设施第j类水污染物年去除量，t； Qwd—集中式污水处理设施年污/废水处理量，万m3； Cwdj—集中式污水处理设施污/废水第j类水污染物年平均进口浓度，mg/L； Cwpj—集中式污水处理设施污/废水第j类水污染物年平均排放浓度，mg/L。 本项目去除的废水污染物主要为COD、SS，去除的污染物最终形成污泥。项目生产废水处理量为1809.6t/a，项目COD平均进口浓度约为1232mg/L，出口浓度约为246mg/L；项目SS进口浓度约为807mg/L；出口浓度约为202mg/L。经计算Qwxjt值为2.97t/a；污泥含水率以70%计，则项目污泥产生量为9.9t/a，污泥属于一般固废，污泥经过沉淀、压滤处理后，委托综合利用。 本项目固体废物属性判定见表4-19。 表4-19 本项目固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属边角料; 下料; 固态; 铝材; 300; √; 《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017）. 2; 尘渣; 废气回收; 固态; 金属颗粒物; 1.664; √. 3; 废矿物油; 机器 维修; 液态; 矿物油; 2; √. 4; 废水性漆桶; 喷漆; 固态; 水性漆; 6.8; √. 5; 水性漆渣; 废气 处理; 固态; 水性漆、水; 43.89; √. 6; 废过滤棉; 废气 处理; 固态; 过滤棉、漆渣; 0.2; √. 7; 废催化剂; 废气处理; 固态; 催化剂; 0.05; √. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机废气; 10; √. 9; 废槽渣; 脱脂; 固态; 脱脂剂、金属屑; 8; √. 10; 隔油池废油; 废水处理; 液态; 矿物油; 0.134; √. 11; 污泥; 废水处理; 固态; 油泥等; 9.9; √. 12; 生活垃圾; 职工 生活; 固态; /; 22.5; √. 本项目固体废物产生及处理情况见表4-20。 表4-20 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生工序; 固体废物 名称; 固废 属性; 危险特性; 废物代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量 (t/a); 有害物质名称; 利用处置方式; 处置量 (t/a). 下料; 金属边角料; 一般固废; /; 311-001-09; 类比法; 300; /; 外售; 300; 委外综合利用. 废气回收; 尘渣; 一般固废; /; 311-002-10; 类比法; 1.664; /; 1.664. 废水处理; 污泥; 一般固废; /; 311-003-10; 类比法; 9.9; 油泥等; 综合利用; 9.9. 机器 维修; 废矿物油; 危险废物; T，I; HW08 900-249-08; 类比法; 2; 矿物油; 有资质单位安全处置; 2; 有资质单位处置. 喷漆; 废水性漆桶; 危险废物; T/In; HW49 900-041-49; 类比法; 6.8; 水性漆; 6.8. 废气处理; 水性漆渣; 危险废物; T/In; HW49 772-006-49; 类比法; 43.89; 水性漆; 43.89. 废气 处理; 废过滤棉; 危险废物; T/In; HW49 900-041-49; 类比法; 0.2; 过滤棉、漆渣; 0.2. 废气 处理; 废催化剂; 危险废物; T; HW50 772-007-50; 类比法; 0.05; 催化剂; 0.05. 废气 处理; 废活性炭; 危险废物; T/In; HW49 900-039-49; 类比法; 10; 废活性炭、有机废气; 10. 脱脂; 槽渣; 危险废物; T，I; HW17 336-064-17; 类比法; 8; 脱脂剂、金属屑; 8. 废水处理; 隔油池废油; 危险废物; T，I; HW08 900-218-08; 类比法; 0.134; 矿物油; 0.134. 职工 生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; /; 系数法; 22.5; /; 环卫部门清运; 22.5; 环卫部门. 2、一般固废影响分析 2.1一般固废贮存场所贮存能力分析 项目拟建的一般固废仓库暂存面积为30m2，按暂存面积（m2）与质量（t）比为1：1，则一般固废仓库暂存能力为30t，项目一般固体废物为金属边角料、尘渣等，年产生一般固废量共计311.564t，处置时间不超过1个月，最大贮存量为25.1t，一般固废仓库可以满足一般固废贮存的要求。 2.2一般固废仓库建设的环境保护要求 项目一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ⑦为加强监督管理，贮存、处置场应按GB 15562.2设置环境保护图形标志。 2.3一般工业固体废物委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 建设单位委托他人运输、利用、处置一般工业固废的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，需依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 2.4一般工业固体废物自行贮存和自行利用/处置环节污染防控技术要求 建设单位采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场所；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场所应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 建设单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ 2035等相关标准规范要求。 3、危险废物影响分析 本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》作出危废环境影响分析，具体内容如下： 3.1危废贮存场所环境影响分析 （1）选址可行性分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），项目所在区域内无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。因此本项目危险废物暂存场所选址是可行的。 （2）贮存能力分析 项目拟建的危废仓库暂存面积为30m2，按暂存面积（m2）与质量（t）比为1：1，则危废仓库暂存能力为30t，项目危险废物为水性漆渣、水性漆桶、废催化剂、槽渣、隔油池废油、废活性炭等，年产生危废量共计71.074t，处置时间不超过3个月，最大贮存量为20.24t，危废仓库可以满足危险废物贮存的要求。 （3）环境影响分析 本项目危废库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废库应符合以下要求： （1）建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求建设危废仓库，贮存场所应根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）设立专用标志。 （2）建设单位危废库应为室内空间，地基应采用防渗材料进行防渗漏处理外，且地基应高出地面15cm。地面应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，防渗层为至少1mm厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。 （3）危废库应具备防雨、防风、防晒、防腐防渗漏措施等，贮存（堆放）处进出路口应设置符合GB 15562.2要求的警示标志。 （4）危险废物必须装入密封容器内，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 （5）危废库内部应以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。 （6）应按照本环评落实安全合法处置去向。建设单位需及时进行危废申报，不得瞒报、漏报。 （7）禁止将危险废物与生活垃圾及其它废物混合堆放。 （8）在危废库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。 （9）危废库应配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （10）危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 根据苏环办〔2019〕327号要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置视频监控。 在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 3.2危险废物收集过程环境影响分析 项目拟对危险废物按相关要求进行分类收集，根据固体废物的相容性、反应性以及包装材料的相容性，选择合适的包装材料进行分类收集，避免危险废物与一般工业固废、生活垃圾等混合，从而避免收集过程二次污染。危险废物水性漆渣、水性漆桶、废催化剂、槽渣、隔油池废油、废活性炭等经收集后暂存在危废仓库。 3.3危险废物运输过程环境影响分析 ①危险废物内部转运应综合考虑院内的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。通过采取以上措施，项目危险废物的运输过程对于环境的影响较小。 3.4委托利用、处置过程环境影响分析 - 项目对各类固体废物经采取拟定防治措施后，各类固体废物对环境的影响在可接受范围内。根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，本项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，现周边城市有多家有资质处理危险废物企业，南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司、宿迁中油优艺环保服务有限公司、光大环保（宿迁）固废处置有限公司、淮安华科环保科技有限公司（淮阴区）、连云港市赛科废料处置有限公司等公司均可处理本项目生产中产生的危废，且有效期内仍有余量。本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，项目建成后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 - 本项目产生的危险废物需按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本次评价要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 3.5危险废物环境风险评价 针对项目危险废物在产生、收集、贮存、运输等不同阶段可能发生的泄漏风险事故，应采取以下应急措施：危险废物需采用密闭的暂存方式防止暂存过程中发生泄漏；危废暂存场所应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造；危废暂存场所应设置防风、防晒、防雨、防渗漏设施；危险废物应及时清运，定期清理；委托有资质的危废处置单位进行处置，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理，项目产生的危废量较小，环境风险是可控的。 五、运营期地下水、土壤环境影响分析和保护措施 （1）污染源、污染类型及污染途径分析 本项目污染土壤的途径主要为废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；化粪池、污水管道等渗漏发生跑冒滴漏，渗入土壤对土壤产生影响；水性漆、脱脂剂等在厂区内储存和使用过程以及隔油池废油、废矿物油等危废在储存和运输转移过程中泄漏进入土壤，危害土壤环境。 ①废气对土壤环境的影响 大气沉降是指大气中的污染物通过一定的途径被沉降至地面或水体的过程。大气沉降是土壤重金属污染的途径之一，本项目大气污染物无相关重金属污染物的排放，故涉及大气沉降的可能性较低，且项目废气污染物无相关土壤监测标准和评价标准，且不涉及持久性土壤污染物，经采取各项措施进行收集，可减少无组织排放，经采用配套的有效的治理措施处理达标后不会对土壤及地下水质量产生明显恶化影响，在采取相关保护措施后影响可以接受。 ②废水对土壤环境的影响 建设项目废水对土壤污染的途径主要考虑化粪池、污水站泄漏，污水输送管道破损引发的污水垂直入渗，污染土壤及地下水。项目化粪池拟配套基础防渗措施同时考虑项目废水污染因子浓度相对较低，水量较小，如若出现泄漏等事故情况，对周边的土壤及地下水环境影响较小。 ③水性漆、脱脂剂泄漏 项目水性漆、脱脂剂采用密闭包装桶贮存，考虑包装桶破裂或人为因素导致水性漆、脱脂剂等发生泄漏，沿地面漫流渗入裸露土壤，此情况下假定防渗措施未起到防渗作用，污染物以垂直入渗方式进入土壤及地下水环境。 ④危废仓库泄漏 项目隔油池废油、废矿物油为液态，危废在危废仓库防腐防渗措施落实的基础上危废库泄漏对土壤及地下水环境的影响甚微。 根据建设项目污染物排放情况和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）要求，土壤环境影响识别见表4-21。 表4-21 建设项目土壤环境影响类型与影响途经表 评价时段; 污染途经. 大气沉降; 地面漫流; 垂直渗入; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; √; √; /. 服务期满后; /; /; /; /. （2）土壤及地下水污染防治措施 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南要求，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。 ①从源头控制 项目需以清洁生产和循环利用为宗旨，减少污染物的产、排量。在生产过程中对原料仓库、车间生产设备、管道、废水、固废等收集、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低。 ②分区防治措施 防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。工程设计和建设时应针对生产工艺布置、原料、生产成品、废料等的性质，评价参照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT 50934-2013）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），厂区划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），重点及特殊污染区的防渗设计满足《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2001）。分区判别如下： a装置区：生产装置区（静电喷涂、喷漆区域等）属于重点污染防治区，其他为一般防治区。 b储运工程区：原料仓库、危废库、危化品仓库等属于重点防治区，其他属于一般防治区。 c环保及公用工程区：化粪池、污水站等属于重点防治区，其他属于一般防治区。 d辅助工程区：属于一般防治区。 根据防渗相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域，采用典型的防渗措施： 1）一般污染区防渗措施：板材原料区、入库待发货区、一般固废仓库等可通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区混凝土厚度不宜小于100mm。整体防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 2）重点污染区防渗措施：原料仓库、危废仓库及生产装置区等单元采用结构厚度不应小于250mm，混凝土抗渗等级不应低于P8，且表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水材料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂等防渗措施，再铺设2mm厚HDPE膜。 表4-22 项目实施后全厂分区防渗方案及防渗措施统计表 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 重点污染防治区; 危废仓库; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s. 生产装置区; 采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构型式。防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s. 原料仓库; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-10cm/s，相当于不小于6m厚的粘土防护层. 化粪池、污水站. 一般污染防治区; 一般固废仓库; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 板材原料区. 入库待发货区. ③防渗工程设计规定 a地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层。 b污染防治区地面应坡向排水口/沟，地面坡度根据总体竖向布置确定，坡度不宜小于0.3%。 c当污染物对防渗层有腐蚀作用时，应进行防腐处理。 d地基土采用原土压（夯）实，处理要求应符合国家现行标准《建筑地面设计规范》GB 50037的规定。 e垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层，处理要求应符合国家现行标准《建筑地面设计规范》GB 50037的规定。 ④原料仓库设置防渗层并设置围堰或导流沟等，以确保液料的冒溢能被回收，从而防止环境污染。 ⑤危险废物在厂内暂存期间，用桶或罐包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施，以免对地表水和地下水造成污染。 ⑥污水管道采用PVC材质，其具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性能，抗老化性好，且不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响，具有较好防腐防渗性能。 （3）跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）可知，本项目可不开展地下水和土壤环境影响评价工作，因此本项目不需要进行地下水、土壤跟踪监测。 六、环境风险影响分析和防范措施 1、风险源调查 ①危险物质数量及分布情况 建设项目危险物质数量及分布情况见表4-23。 表4-23 本项目危险物质数量及分布情况一览表 名称; 主要成分/有害物质; 贮存方式; 最大贮存量（t）; 分布单元. 机油; 矿物油; 桶装; 0.2; 原料仓库. 液压油; 矿物油; 桶装; 0.5. 废矿物油; 矿物油; 桶装; 0.5; 危废仓库. 隔油池废油; 矿物油; 桶装; 0.134. 注：危废仓库贮存周期为一季度，最大贮存量为一季度的危废产生量。 ②危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中各物质选取临界量并计算q/Q值，项目涉及危险物质q/Q值计算结果详见表4-24。 表4-24 项目涉及危险物质q/Q值计算 序号; 物质名称; CAS号; 临界量t; 最大贮存量t; q/Q. 1; 机油; /; 2500; 0.2; 0.00008. 2; 液压油; /; 2500; 0.5; 0.0002. 3; 危险废物; /; 50; 0.634; 0.01268. 合计（Σq/Q）; 0.01296. 注：上表危险废物按照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）取临界值为50。 ③风险潜势初判及评价等级 本项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）可知，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，评价工作等级划分见表4-25。 表4-25 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 2、环境风险识别 本次评价从物质危险性、生产系统危险性、危险物质向环境转移的途径三个方面进行本项目的环境风险识别。本项目生产过程中的环境风险较小，主要风险来自于喷塑粉尘爆炸事故、原料或危废泄漏事故、火灾风险事故等。 表4-26 本项目环境风险识别汇总表 序号; 危险单元; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 静电喷涂流水线; 塑粉; 爆炸、火灾; 大气; 周边居民区. 2; 原料仓库; 水性漆、机油、液压油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水; 周边居民区、土壤、附近水体等. 3; 废气处理设施; 布袋、RCO; 火灾、爆炸; 大气; 周边居民区. 4; 危废仓库; 废机油、隔油池废油、废液压油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水; 周边居民区、土壤、附近水体等. 3、环境风险防范措施 （1）粉尘爆炸 粉尘爆炸的五个要素是：可燃性粉尘、助燃性气体、点火源、粉尘云、相对密闭的空间。本项目使用的纯聚酯型粉末涂料可燃，且喷粉室相对密闭，静电喷塑过程中有粉尘爆炸的危险。建设单位应从以下几个方面做好粉尘爆炸的环境风险防范措施： ①做好安全生产和粉尘防爆教育，向员工普及粉尘防爆知识和安全规范； ②对设备加强密闭，防止粉尘外扬，作业完成后及时清扫喷粉室，消除和防止粉尘积累； ③喷粉室不应采用明火作业，如因特殊需要临时安排动火作业，应获得危险作业审批许可并采取防火作业措施； ④喷粉室应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2021）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放置于明显、容易取得的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。 ⑤喷粉室内应安装火灾报警装置，该装置应与关闭压缩空气、切断电源，以及启动自动灭器、停止工件输送的控制装置进行联锁。 ⑥喷粉操作应在排风机启动后至少3min，方可开启高压静电发生器和喷粉装置。在停止作业时，应先停高压静电发生器和喷粉装置，3min后再关闭风机。 （2）物料泄漏 本次评价建议建设单位对原料仓库及危废仓库进行地面硬化防渗处理，并设置导流沟或收集槽等，配备消防沙覆盖泄漏物料减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料。 （3）火灾事故 火灾事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。本次评价建议建设单位各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护。发生火灾事故险情时，第一发现人应立即报告主管，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警119告之火灾危险严重程度。 4、突发环境事件应急预案与应急联动要求 本项目建成后，建议建设单位根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发[2010]113号）和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB 32/T 3795-2020）的相关要求编制突发环境事件应急预案，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时建设单位需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 排气筒 | 颗粒物 | 1套滤筒除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒，设计风机风量15000m3/h | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1大气污染物排放限值 |
|  |  | DA002 排气筒 | NMHC | 1套水帘装置+过滤棉+RCO装置+15m高排气筒，设计风机风量12000m3/h | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | SO2 |  | 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB32/3728-2019）表1限值 |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  | 无组织 | 厂界 | NMHC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 提高废气收集率等 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值 |
|  |  | 厂区内 | NMHC |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 沭阳凌志水务有限公司接管标准 |
|  | 生产废水 |  | COD、SS、总铝、石油类 | 隔油+混凝沉淀+SBR |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声源强在65-90dB(A)范围内 | 选用低噪声设备，并采用隔声及减震措施，同时通过优化平面布置等 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 金属边角料、尘渣、污泥 | 一般固废仓库30m2，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020） |
|  | 危险废物 |  | 废矿物油、废水性漆桶、水性漆渣、废过滤棉、废催化剂、槽渣、隔油池废油、废活性炭 | 危废仓库30m2，委托有资质单位安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定、《生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的相关要求 |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 原料仓库、危废仓库等严格做好防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放后，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①对喷粉设备加强密闭，防止粉尘外扬，作业完成后及时清扫喷粉室，消除和防止粉尘积累，且喷粉室不应采用明火作业； ②对原料仓库及危废仓库进行地面硬化防渗处理，并设置导流沟或收集槽等，配备消防沙覆盖泄漏物料减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料； ③各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环境管理与监测：设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划。 ②排口规范化设置：各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 ③依法申领排污许可证：根据《排污许可管理条例》以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别为简化管理，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台进行填报并取得排污许可证。 ④“三同时”验收：根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院〔2017〕第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等文件精神，项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 |  |  |  |  |

- 六、结论

通过对拟建项目的环境影响评价后认为：拟建项目建设符合国家产业政策，项目选址于江苏省沭阳县经济技术开发区永嘉路6号，符合新袁镇工业园区用地规划要求；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境影响的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | +0.98 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0.596 | +0.596 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | +0.16 |
|  |  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | +0.37 |
|  | 无组织 | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | +0.51 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | +0.39 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | +0.008 |
|  |  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0 | 0.0185 | +0.0185 |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 3609.6 | 0 | 3609.6 | +3609.6 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | +0.986 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0.725 | +0.725 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | +0.045 |
|  | 总氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | +0.054 |
|  | 总磷 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0054 | +0.0054 |
|  | 总铝 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 石油类 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 0 | 0.0153 | +0.0153 |
| 一般固废 | 金属边角料、尘渣、污泥 |  | 0 | 0 | 0 | 30.1664 | 0 | 30.1664 | +311.564 |
| 危险废物 | 废矿物油、废水性漆桶、水性漆渣、废过滤棉、废催化剂、槽渣、隔油池废油、废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 71.074 | 0 | 71.074 | +71.074 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①